排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91370181MA3ENU491E001P

单位名称：明士新材料有限公司

报告时段：2025年

法定代表人（实际负责人）：孙洪海

技术负责人：赵彦平

固定电话：0531-83253359

移动电话：15854118387

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026年01月19日

承诺书

济南市生态环境局：

明士新材料有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                    （签字）

日 期：

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

| 内容 |  | 报告周期内执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 明士新材料有限公司 | 未变化 |  |
| 注册地址 | 山东省济南市章丘区双山街道明泉大厦710室 | 未变化 |  |
| 邮政编码 | 250204 | 未变化 |  |
| 生产经营场所地址 | 山东省济南市章丘区刁镇街道化工工业园晋煤明化汉枫办公室 | 未变化 |  |
| 行业类别 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 未变化 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 117.44353 | 未变化 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 36.89903 | 未变化 |  |
| 组织机构代码 |  | 未变化 |  |
| 统一社会信用代码 | 91370181MA3ENU491E | 未变化 |  |
| 技术负责人 | 赵彦平 | 未变化 |  |
| 联系电话 | 0531-83253359 | 未变化 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 | 未变化 |  |
| 主要污染物类别 |  | 未变化 |  |
| 主要污染物种类 |  | 未变化 |  |
| 大气污染物排放方式 |  | 未变化 |  |
| 废水污染物排放规律 |  | 未变化 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  | 未变化 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  | 未变化 |  |
| 设计生产能力 |  | 未变化 |  |
| 工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 |  | 未变化 |  |
| 工业固体废物污染防治执行标准名称 |  | 未变化 |  |
| 危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) |  | 未变化 |  |

产排污环节、污染物及污染治理设施

| 内容 |  |  | 报告周期内执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TA001挥发性有机物回收或治理设施 | 污染物种类 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001挥发性有机物回收或治理设施 | 污染治理设施工艺 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001挥发性有机物回收或治理设施 | 排放形式 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001挥发性有机物回收或治理设施 | 排放口位置 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001除尘设施 | 污染物种类 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001除尘设施 | 污染治理设施工艺 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001除尘设施 | 排放形式 | 未变化 |  |
| 废气 | TA001除尘设施 | 排放口位置 | 未变化 |  |
| 固废 | TS001危废库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 未变化 |  |
| 固废 | TS001危废库 | 产生环节 | 未变化 |  |
| 固废 | TS001危废库 | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 未变化 |  |

自行监测

| 内容 |  |  | 报告周期内执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 挥发性有机物 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 挥发性有机物 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DA001 | 1，4-丁内酯 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 1，4-丁内酯 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DA001 | 氯化氢 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 氯化氢 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DA001 | 二氧化硫 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 二氧化硫 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DA001 | 乙醇 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 乙醇 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DA001 | 正丁醇 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 正丁醇 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |
| DA001 | 臭气浓度 | 监测设施 | 未变化 |  |
| DA001 | 臭气浓度 | 自动监测设施安装位置 | 未变化 |  |

二、企业基本信息表

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

| 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | 乙醇 | 90.377 | 吨 |  |
| 主要原料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | 三乙胺 | 1.472 | 吨 |  |
| 主要原料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | 对苯二胺 | 0.662 | 吨 |  |
| 主要原料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | 氯化亚砜 | 1.112 | 吨 |  |
| 主要原料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | γ-丁内酯 | 3.03 | 吨 |  |
| 主要原料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | N-甲基吡咯烷酮 | 64.581 | 吨 |  |
| 主要原料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | 均苯四甲酸肝 | 0 | 吨 |  |
| 主要原料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | 正丁醇 | 0 | 吨 |  |
| 主要辅料用量 | PU001聚酰亚胺装置 | 电 | 5100040 | KWh |  |
| 能源消耗 | PU001聚酰亚胺装置 | 用电量 | 5100040 | KWh |  |
| 能源消耗 | PU001聚酰亚胺装置 | 蒸汽消耗量 | 2863 | MJ |  |
| 运行时间和生产负荷 | PU001聚酰亚胺装置 | 正常运行时间 | 7200 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | PU001聚酰亚胺装置 | 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | PU001聚酰亚胺装置 | 停产时间 | 0 | h |  |
| 运行时间和生产负荷 | PU001聚酰亚胺装置 | 生产负荷 | / | % |  |
| 主要产品产量 | PU001聚酰亚胺装置 | 聚酰亚胺 | 4.3072 | 吨 |  |
| 取排水 | PU001聚酰亚胺装置 | 废水排放量 | / | t |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | 个 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施类型 | / | / |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 开工时间 | / | h |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 建设投产时间 | / | h |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 计划总投资 | / | 万元 |  |
| 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |  |

（二）燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

| 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量（万t、万m³） |  | 固体或液体燃料报表填报 |  |  |  |  |  | 气体燃料报表填报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收到基灰分Aar（%） | 收到基全硫St.ar（%） | 收到基碳Car（%） | 干燥无灰基Vdaf挥发分（%） | 收到基低位发热量Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m³） |  | 硫化氢（%、mg/m³） |  | 总硫（%、mg/m³） |  | 低位发热量（MJ/m³） |

三、污染治理设施运行情况

（一）正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

| 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 去除效率 | 97.1 | % |  |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 固废产生量 | 1.279 | t |  |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 对应的排放口编号及名称 | DA001-废气排气筒 | / |  |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 设计处理能力 | 5000 | m³/h |  |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 运行时间 | 8760 | h |  |
| 挥发性有机物回收或治理设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 运行费用 | 11.86 | 万元 |  |
| 除尘设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 去除效率 | 97.1 | % |  |
| 除尘设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 固废产生量 | 1.279 | t |  |
| 除尘设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 对应的排放口编号及名称 | DA001-废气排气筒 | / |  |
| 除尘设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 设计处理能力 | 5000 | m³/h |  |
| 除尘设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 运行时间 | 8760 | h |  |
| 除尘设施 | TA001 | 除VOCs设施 | 运行费用 | 11.86 | 万元 |  |

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。

3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。

4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

| 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

| 故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 （mg/m³或者dB（A）） |  | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染因子 | 排放范围 |  |

（三）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

| 自行储存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力储存/利用/处置 | 是否超种类储存/利用/处置 | 是否超期储存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废库 - TS001 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |

（四）小结

2025年内，废气污染物治理设施均正常运行，不存在非正常运行情况。

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。

2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。

3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。

4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。

5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 有效监测数据数量（小时值） | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 1，4-丁内酯 | 手工 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| DA001 | 乙醇 | 手工 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| DA001 | 二氧化硫 | 手工 | 50 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 |  |
| DA001 | 挥发性有机物 | 手工 | 60 | 12 | 1.22 | 8.32 | 3.29 | 0 | 0 |  |
| DA001 | 正丁醇 | 手工 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| DA001 | 氯化氢 | 手工 | 20 | 2 | 0.3 | 0.45 | 0.37 | 0 | 0 |  |
| DA001 | 臭气浓度 | 手工 | 2000 | 2 | 112 | 131 | 124.67 | 0 | 0 |  |

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 1，4-丁内酯 | / | / | / | / | / | 0 | / | / |
| DA001 | 乙醇 | / | / | / | / | / | 0 | / | / |
| DA001 | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | 0 | / | / |
| DA001 | 挥发性有机物 | 3.0 | 12 | 0.0033 | 0.022 | 0.0077 | 0 | / | / |
| DA001 | 正丁醇 | / | / | / | / | / | 0 | / | / |
| DA001 | 氯化氢 | / | / | / | / | / | 0 | / | / |
| DA001 | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | 0 | / | / |

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 监测点位/设施 | 监测 时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 上风向 | 2025-03-24 | 0.021 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-03-24 | 0.026 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-03-24 | 0.032 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-03-24 | 0.035 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 上风向 | 2025-06-06 | 0.019 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-06-06 | 0.024 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-06-06 | 0.03 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-06-06 | 0.038 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 上风向 | 2025-09-18 | 0.018 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-09-18 | 0.026 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-09-18 | 0.032 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-09-18 | 0.036 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 上风向 | 2025-12-09 | 0.02 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-12-09 | 0.026 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-12-09 | 0.033 |  |
| 厂界 | 二氧化硫 | 0.4 | 下风向 | 2025-12-09 | 0.038 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 上风向 | 2025-03-24 | 未检出 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-03-24 | 0.032 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-03-24 | 0.029 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-03-24 | 0.03 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 上风向 | 2025-06-06 | 未检出 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-06-06 | 未检出 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-06-06 | 未检出 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-06-06 | 未检出 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 上风向 | 2025-09-18 | 未检出 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-09-18 | 0.022 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-09-18 | 0.037 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-09-18 | 0.032 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 上风向 | 2025-12-09 | 未检出 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-12-09 | 0.027 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-12-09 | 0.024 |  |
| 厂界 | 氯化氢 | 0.2 | 下风向 | 2025-12-09 | 0.033 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 上风向 | 2025-03-24 | 未检出 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-03-24 | 11 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-03-24 | 12 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-03-24 | 12 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 上风向 | 2025-06-06 | 未检出 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-06-06 | 12 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-06-06 | 13 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-06-06 | 12 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 上风向 | 2025-09-18 | 未检出 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-09-18 | 11 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-09-18 | 12 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-09-18 | 12 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 上风向 | 2025-12-09 | 未检出 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-12-09 | 12 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-12-09 | 12 |  |
| 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 下风向 | 2025-12-09 | 13 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 上风向 | 2025-03-24 | 0.63 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-03-24 | 0.87 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-03-24 | 0.82 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-03-24 | 0.82 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 上风向 | 2025-06-06 | 0.5 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-06-06 | 0.9 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-06-06 | 0.84 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-06-06 | 0.84 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 上风向 | 2025-09-18 | 0.58 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-09-18 | 0.84 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-09-18 | 0.78 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-09-18 | 0.9 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 上风向 | 2025-12-09 | 0.62 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-12-09 | 0.75 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-12-09 | 0.79 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 下风向 | 2025-12-09 | 0.85 |  |

废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

| 监测点名称 | 监测点位置 | 监测点数量 | 厂界外声环境功能区类别 | 监测日期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) |  |  |  |  |  |  |  | 是否达标 | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | 频发噪声最大声级 | 评价 标准 | 偶发噪声最大声 级 | 评价 标准 |  |  |
| 东厂界 | 东厂界 | 1 | 3 | 2025-06-06 | 59.2 | 65 | 50.5 | 55 | 70.1 | 65 | 70.1 | 70 | 是 | / |
| 东厂界 | 东厂界 | 1 | 3 | 2025-09-18 | 58.4 | 65 | 53.5 | 55 | 65.1 | 65 | 65.1 | 70 | 是 | / |
| 东厂界 | 东厂界 | 1 | 3 | 2025-03-24 | 58.4 | 65 | 48.7 | 55 | 60.2 | 65 | 60.2 | 70 | 是 | / |
| 东厂界 | 东厂界 | 1 | 3 | 2025-12-09 | 57,3 | 65 | 47.8 | 55 | 63.4 | 65 | 63.4 | 70 | 是 | / |
| 北厂界 | 北厂界 | 1 | 3 | 2025-06-06 | 57.7 | 65 | 48.4 | 55 | 68.5 | 65 | 68.5 | 70 | 是 | / |
| 北厂界 | 北厂界 | 1 | 3 | 2025-09-18 | 58.4 | 65 | 52.2 | 55 | 62.8 | 65 | 62.8 | 70 | 是 | / |
| 北厂界 | 北厂界 | 1 | 3 | 2025-03-24 | 58.1 | 65 | 50.3 | 55 | 69 | 65 | 69.0 | 70 | 是 | / |
| 北厂界 | 北厂界 | 1 | 3 | 2025-12-09 | 58.1 | 65 | 48.8 | 55 | 61.1 | 65 | 61.1 | 70 | 是 | / |
| 南厂界 | 南厂界 | 1 | 3 | 2025-06-06 | 59.6 | 65 | 50.5 | 55 | 64.6 | 65 | 64.6 | 70 | 是 | / |
| 南厂界 | 南厂界 | 1 | 3 | 2025-03-24 | 57.8 | 65 | 51.5 | 55 | 62.7 | 65 | 62.7 | 70 | 是 | / |
| 南厂界 | 南厂界 | 1 | 3 | 2025-09-18 | 59.2 | 65 | 51.2 | 55 | 64.2 | 65 | 64.2 | 70 | 是 | / |
| 南厂界 | 南厂界 | 1 | 3 | 2025-12-09 | 56.8 | 65 | 49.1 | 55 | 62.1 | 65 | 62.1 | 70 | 是 | / |
| 西厂界 | 西厂界 | 1 | 3 | 2025-03-24 | 56.5 | 65 | 48 | 55 | 59 | 65 | 59 | 70 | 是 | / |
| 西厂界 | 西厂界 | 1 | 3 | 2025-06-06 | 58.7 | 65 | 50 | 55 | 69.9 | 65 | 69.9 | 70 | 是 | / |
| 西厂界 | 西厂界 | 1 | 3 | 2025-09-18 | 58.4 | 65 | 50.2 | 55 | 66.6 | 65 | 66.6 | 70 | 是 | / |
| 西厂界 | 西厂界 | 1 | 3 | 2025-12-09 | 56.9 | 65 | 48 | 55 | 65.3 | 65 | 65.3 | 70 | 是 | / |

（二）非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

| 异常 时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 监测 时间 | 监测次数 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 异常时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m³） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

（三）小结

2025年公司废气排放正常，无超标情况

五、台账管理信息

（一）台账管理信息

台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况；手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等；噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。 | 是 |  |
| 2 | 生产设施运行管理信息（非正常工况）：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 3 | 污染防治设施运行管理信息（正常情况）：运行情况（是否正常运行；副产物产生量等），主要药剂添加情况（添加（更换）时间、添加量等）等。 | 是 |  |
| 4 | 危险废物环境管理台账记录符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。 | 是 |  |
| 5 | 生产设施运行管理信息（正常工况）：运行状态（是否正常运行，主要参数名称及数值），生产负荷（主要产品产量与设计生产能力之比），主要产品产量（名称、产量），原辅料（名称、用量），用电量。 | 是 |  |
| 6 | 监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。 | 是 |  |
| 7 | 对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，建立台账；还应记录检查及问题整改情况 | 是 |  |
| 8 | 污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 9 | 基本信息：生产设施主要技术参数及设计值等。 | 是 |  |

（二）小结

公司污染防治设施运行正常，无异常情况；危废台账记录符合要求；监测记录信息正常；生产设施运行正常，无异常情况

六、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 2季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 4季度 |  |
| 主要排放口 | DA001-/ | 臭气浓度 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 主要排放口 | DA001-/ | 氯化氢 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 主要排放口 | DA001-/ | 二氧化硫 | 0.378 | 0.0361 | 0.0032 | 0.0029 | 0.003 | 0.0091 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 |  |
| 主要排放口 | DA001-/ | 1，4-丁内酯 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 主要排放口 | DA001-/ | 乙醇 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 主要排放口 | DA001-/ | 挥发性有机物 | 0.079 | 0.056 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.017 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.009 |  |
| 主要排放口 | DA001-/ | 正丁醇 | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | / | 0 |  |
| 其他排放（合计） |  | 臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  |
| 其他排放（合计） |  | 氯化氢 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  |
| 其他排放（合计） |  | 二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  |
| 其他排放（合计） |  | 1，4-丁内酯 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  |
| 其他排放（合计） |  | 乙醇 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  |
| 其他排放（合计） |  | 挥发性有机物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  |
| 其他排放（合计） |  | 正丁醇 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |  |
| 全厂合计 |  | NOx | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 |  | SO2 | 0.378 | 0.0361 | 0.0032 | 0.0029 | 0.003 | 0.0091 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.009 |  |
| 全厂合计 |  | 颗粒物 | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 |  | VOCs | 0.079 | 0.056 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.017 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.009 |  |

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 1季度 | 4月 | 5月 | 6月 | 2季度 | 7月 | 8月 | 9月 | 3季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 4季度 |  |

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m³） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m³） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）小结

2025年公司污染物排放正常，无超标情况

七、信息公开情况

（一）信息公开信息

信息公开信息

| 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开方式 | 1．企业环境信息依法披露系统；2．全国排 污许可证管理信息平台 | 全国排污许可管理信息平台和企业网站 | 是 |  |
| 时间节点 | 1．纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息，上传至企业环境信息依法披露系统；2．企业存在收到相关法律文书、对已披露的环境信息进行变更情形时，公开时间按照《企业环境信息依法披露管理办法》中第十七条、第十八条、第二十条规定执行。 | 每季度公开 | 是 |  |
| 公开内容 | 1．纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当按照《企业环境信息依法披露格式准则》编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告； 2．按照《排污许可管理条例》第二十三条规定：排污单位应该按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 | 排污许可报告、危废报表、自行监测报告 | 是 |  |

（二）小结

公司环境信息按要求公开

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

企业内部环境管理体系正常设置，人员配备正常，设施正常配备，企业制定环境保护规划，相关规章制度健全且正常运行，相关责任按规定落实

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

公司无其他排污许可证规定的内容

十、其他需要说明的情况

无